# METODOLOGIA EXPERIMENTAL

## REAGENTES

- Cloridrato de Cisteamina (Sigma-Aldrich);

- Ácido 3-mercaptopropiônico (Sigma-Aldrich);

- Álcool etílico absoluto (99,5%, Vetec);

- Ácido Nítrico P.A. (65%, Synth)

- K4Fe(CN)6 (98%, Vetec);

- K3Fe(CN)6 (99%, Vetec);

- KCl (99%, Nuclear);

- 1-etil-3-[3-dimetilaminopropil]carbodiimida (Sigma-Aldrich);

- N-hidroxisuccinimida (Sigma-Aldrich).

## INSTRUMENTAÇÃO

### Célula Eletroquímica

A célula eletroquímica utilizada foi de compartimento único e com três eletrodos: (1) superfície de ouro (trabalho), (2) Ag/AgCl em solução 3 mol L-1 de KCl (referência) e (3) um fio de platina (auxiliar) (Figura 4). A área circular superficial do eletrodo de trabalho foi de 3,80 mm2. As caracterizações dos sistemas foram realizadas em 25 °C e monitoradas por sonda eletroquímica (1 mmol L-1 de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6) em solução aquosa de 0,1 mol L-1 de KCl no pH aparente 7.

### Equipamentos

Em todos os experimentos foram usados o potenciostato/galvanostato PGSTAT128N (Autolab) em interface com o software NOVA 1.11.2 (Metrohm Autolab B.V.), instalado em microcomputador, para análise e tratamento dos dados obtidos (Figura 5).

Figura 4. Representação da célula eletroquímica contendo os três eletrodos em solução 0,1 mol L-1 de KCl com 1 mmol L-1 de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6)

Figura 5. Esquema da instrumentação eletroquímica utilizadas nos experimentos

## PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

### Pré-tratamento da superfície de Ouro

A superfície de ouro passou pelo processo de tratamento para remoção de impurezas impregnadas no eletrodo. Para isso, em uma primeira etapa, a superfície foi submetida a um tratamento químico. O eletrodo de trabalho foi submerso em ácido nítrico 65% por 3 minutos e enxaguado com água destilada. Posteriormente, a superfície sofreu o tratamento físico de polimento, utilizando feltro juntamente com solução de alumina 0,3 µm, por 5 minutos. A superfície foi subsequentemente enxaguada com água destilada por 1 minuto.

### Modificação da superfície de Ouro

Para a modificação da superfície de ouro por SAM, imergiu-se a superfície em solução etanólica 18 mmol L-1 do alcanotiol, AMP ou Cis, por 1 hora (Figura 6), e posteriormente em álcool etílico por 24 h.

Figura 6. Representação das superfícies transdutoras modificadas por SAM de Cis (à esquerda) e SAM de AMP (à direita)

### Imobilização dos Pontos Quânticos na superfície de Ouro

A superfície foi imersa em uma solução com pH em torno de 5,0 contendo os PQs, sintetizados e caracterizados opticamente pelo grupo de pesquisa Nanobio, em suspensão juntamente com os agentes de acoplamento EDC e NHS nas concentrações 2 mmol L-1 e 5 mmol L-1, respectivamente, por 24 h (Figura 7).

Figura 7. Representação das superfícies transdutoras modificadas pelo PQ-AMS (à esquerda) e PQ-Cis (à direita)

Vale ressaltar que, no sistema a base de SAM de Cis, o PQ imobilizado possuía funcionalização por AMS. Já no sistema a base de SAM de AMP, imobilizou-se PQs funcionalizados por Cis. Dessa forma há a formação de um agrupamento amida entre as porções amina e carboxílica.

## CARACTERIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície de ouro nas etapas experimentais foi caracterizada por duas técnicas eletroquímicas:

### Voltametria Cíclica

Nesta técnica foi aplicada uma janela de potencial de 0,0 V à 0,5 V, com uma velocidade de varredura de 100 mV s-1. A corrente elétrica obtida foi normalizada pela área do eletrodo, sendo apresentado no voltamograma a relação da densidade de corrente (J) em função do potencial aplicado (E). O potencial padrão do eletrodo de referência de AgCl/Ag utilizado é de 207 mV, em 25 °C.

### Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE)

Na EIE foi aplicada uma perturbação de 10 mVrms, em uma faixa de frequência de 100.000 a 0,1 Hz, no potencial D.C. de 220 mV.

#### Simulação dos dados de EIE

Foi utilizado o software EIS Spectrum Analyser 1.0 para a simulação dos dados obtidos nas etapas de modificação da superfície, através da modelagem aplicando o circuito equivalente de Randles, apresentado na Figura 8. Esse circuito corresponde aos sistemas eletroquímicos montados, contendo os elementos de resistência da solução (RS) e transferência de elétrons (RTE), capacitância de dupla camada elétrica (CDCE) e Warburg (W).

Figura 8. Representação do Circuito de Randles

# RESULTADOS E DISCUSSÃO

## TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DE OURO

O tratamento químico por ácido nítrico realizado na superfície de ouro é responsável pela oxidação de matéria orgânica depositada no eletrodo. Essa camada de óxido é removida mecanicamente pelo tratamento físico de polimento, provocando a ativação e preparação da superfície metálica para as modificações posteriores.

Figura 9. a) Voltamograma Cíclico e b) representação Nyquist da EIE da superfície de ouro após o tratamento. Eletrólito: 0,1 mol L-1 de KCl em 1 mmol L-1 de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6. T=25 °C. v=100 mV s-1. EDC=220 mV.

A reação de óxido-redução da sonda eletroquímica utilizada, apresentada na equação 1, provoca o aparecimento de dois picos, anódico e catódico. Esse processo de transferência de elétron (TE) pode ser considerado reversível quando a razão entre as correntes de pico é igual a zero. A partir dos parâmetros obtidos através do ajuste de linha de base no voltamograma cíclico (Figura 9), as densidades de corrente de pico anódico (JPA) e catódico (JPC), juntamente com os potenciais de pico anódico (EPA) e catódico (EPC) e suas diferenças (∆JP e ∆EP) respectivamente, a razão |JPA/JPC| = 1,05326 ± 0,08846.

[FeCN6]4++ e- ⇄[FeCN6]3+			(1)

Dessa forma, a equação de Nernst pode representar o rápido processo de TE pode ser escrita como

E=E1/2+0,059nlogkOkR-ERef				(2)

sendo E o potencial aplicado na célula eletroquímica entre os eletrodos de trabalho e auxiliar, E1/2 o potencial em que a corrente de pico (IP) é metade do seu valor, kO é a constante de velocidade das espécies oxidadas e kR das espécies reduzidas, n o número de elétrons envolvidos no processo e ERef o potencial padrão do eletrodo de referência utilizado. No equilíbrio, quando kO/kR ≈ 1,

E=E1/2-ERef					(3)

sendo o E=

Tabela 1. Parâmetros obtidos da voltametria cíclica para o sistema da superfície de ouro após o tratamento.

| Sistema | JPA (A m-2) | EPA (V) | JPC (A m-2) | EPC (V) | ∆EP (V) | ∆JP (A m-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAu | 3,39672 ± 0,06013 | 0,25210 ± 0,00295 | -3,22497 ± 0,06488 | 0,17899 ± 0,00277 | 0,07311 ± 0,00405 | 6,62169 ± 0,08846 |

Tabela 2. Resistências obtidas dos picos anódicos (RPA) e catódicos (RPC) do voltamograma cíclico da superfície de ouro após o tratamento (EAu).

| Sistema | RPA (Ω) | RPC (Ω) |
| --- | --- | --- |
| EAu | 6573,032821 ± 168,468710 | 6426,244001 ± 187,725823 |

## MODIFICAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE OURO

Figura 10. a) Voltamograma Cíclico das superfícies modificadas por SAM Cis (a’) e por SAM AMP (a’’). b) Representação Nyquist da EIE das superfícies modificadas por SAM Cis (b’) e por SAM AMP (b’’). Solução: 0,1 mol L-1 de KCl em 1 mmol L-1 de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6. T = 25 °C. v = 100 mV s-1. EDC=220 mV.

Tabela 3. Parâmetros obtidos da voltametria cíclica para o sistema da superfície de ouro modificada por SAM de Cis e SAM de AMP.

| Sistema | JPA (A m-2) | EPA (V) | JPC (A m-2) | EPC (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAu/SAM Cis | 3,39627 ± 0,21955 | 0,25331 ± 0,00307 | -3,27754 ± 0,13632 | 0,18111 ± 0,00250 |
| EAu/SAM AMP | 3,44613 ± 0,18034 | 0,25616 ± 0,00531 | -3,31617 ± 0,17433 | 0,17868 ± 0,00599 |

Tabela 4. Resistências obtidas dos picos anódicos (RPA) e catódicos (RPC) dos voltamogramas cíclicos das superfícies de ouro modificadas por SAM Cis (EAu/SAM Cis) e por SAM AMP (EAu/SAM AMP).

| Sistema | RPA (Ω) | RPC (Ω) |
| --- | --- | --- |
| EAu/SAM Cis | 6417,294420 ± 154,856793 | 6417,294422 ± 154,856795 |
| EAu/SAM AMP | 6336,993395 ± 326,301356 | 6310,233116 ± 369,9250391 |

## IMOBILIZAÇÃO DOS PONTOS QUÂNTICOS

Figura 11. a) Voltamograma Cíclico das superfícies modificadas por SAM Cis/PQ AMS (a’) e por SAM AMP/PQ Cis (a’’). b) Representação Nyquist da EIE das superfícies modificadas por SAM Cis/PQ AMS (b’) e por SAM AMP/PQ Cis (b’’). Solução: 0,1 mol L-1 de KCl em 1 mmol L-1 de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6). T = 25 °C. v = 100 mV s-1. EDC=220 mV.

Tabela 3. Parâmetros obtidos da voltametria cíclica para o sistema da superfície de ouro após imobilização de PQ funcionalizado por AMS e por Cis.

| Sistema | JPA (A m-2) | EPA (V) | JPC (A m-2) | EPC (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAu/SAM Cis/PQ AMS | 3,20142 ± 0,06319 | 0,25534 ± 0,00307 | -3,10021 ± 0,13845 | 0,17747 ± 0,00142 |
| EAu/SAM AMP/PQ Cis | 3,37400 ± 0,01734 | 0,25409 ± 0,00256 | -3,18839 ± 0,09712 | 0,18115 ± 0,00307 |

Tabela 3. Resistências obtidas dos picos anódicos (RPA) e catódicos (RPC) dos voltamogramas cíclicos das superfícies de ouro após imobilização dos PQ AMS (EAu/SAM Cis/PQ AMS) e PQ Cis (EAu/SAM AMP/PQ Cis).

| Sistema | RPA (Ω) | RPC (Ω) |
| --- | --- | --- |
| EAu/SAM Cis/PQ AMS | 6878,966605 ± 170,903466 | 6878,951717 ± 170,929068 |
| EAu/SAM AMP/PQ Cis | 6283,517647 ± 128,589643 | 6283,500385 ± 128,931555 |

## SIMULAÇÕES DAS EIE DAS SUPERFÍCIES

Figura 12. Dados experimentais (vermelho) e suas respectivas simulações (azul) das EIE modeladas a partir do circuito equivalente de Randles para as superfícies de ouro após o tratamento. a) Representação Nyquist e b) gráfico de Bode (-▲- |Z| vs f ; -●- Φ vs f).

Tabela 1. Parâmetros obtidos da simulação da EIE com circuito equivalente de Randles para o sistema da superfície de ouro após o tratamento

| Sistema | RS (Ω) | RTE (Ω) | AW (Ω s-1/2) | C (F) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAu | 164 ± 8 | 19 ± 11 | 4449 ± 145 | 2,7 x 10-7 ± 1,1 x 10-7 |

Figura 13. Representação do Circuito de Randles modificado

Figura 14. Dados experimentais (vermelho) e suas respectivas simulações (azul) das EIE modeladas a partir do circuito equivalente de Randles para as superfícies de ouro modificadas por SAM de Cis. a) Representação Nyquist e b) gráfico de Bode (-▲- |Z| vs f ; -●- Φ vs f).

Figura 15. Dados experimentais (vermelho) e suas respectivas simulações (azul) das EIE modeladas a partir do circuito equivalente de Randles para as superfícies de ouro modificadas por SAM de AMP. a) Representação Nyquist e b) gráfico de Bode (-▲- |Z| vs f ; -●- Φ vs f).

Figura 16. Dados experimentais (vermelho) e suas respectivas simulações (azul) das EIE modeladas a partir do circuito equivalente de Randles para as superfícies de ouro após imobilização do PQ funcionalizado por AMS. a) Representação Nyquist e b) gráfico de Bode (-▲- |Z| vs f ; -●- Φ vs f).

Figura 17. Dados experimentais (vermelho) e suas respectivas simulações (azul) das EIE modeladas a partir do circuito equivalente de Randles para as superfícies de ouro após imobilização do PQ funcionalizado por Cis. a) Representação Nyquist e b) gráfico de Bode (-▲- |Z| vs f ; -●- Φ vs f).

Tabela 2. Parâmetros obtidos da simulação da EIE com circuito equivalente de Randles modificado para os sistemas da superfície de ouro modificadas por SAM e após a imobilização dos PQs

| Sistema | RS (Ω) | RTE (Ω) | AW (Ω s-1/2) | Q (F sn-1) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAu/SAM Cis | 158 ± 20 | 28 ± 15 | 4500 ± 218 | 9,6 x 10-7± 0,1 x 10-7 | 0,823 ± 0,025 |
| EAu/SAM AMP | 167 ± 4 | 369 ± 68 | 4369 ± 224 | 1,8 x 10-6 ± 0,5 x 10-6 | 0,864 ± 0,010 |
| EAu/SAM Cis/PQ AMS | 174 ± 12 | 474 ± 148 | 4530 ± 58 | 1,5 x 10-6 ± 0,1 x 10-6 | 0,888 ± 0,005 |
| EAu/SAM AMP/PQ Cis | 162 ± 9 | 7 ± 5 | 4558 ± 94 | 5,4 x 10-7 ± 4,1 x 10-7 | 0,876 ± 0,068 |

Figura 18. Relação das RTE obtidas nas simulações das EIE com as resistências da voltametria cíclica